伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司

安源煤矿土建项目排洪渠施工工程投标单位报名暨资格预审公告

伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿土建项目排洪渠施工工程进行投标单位报名暨资格预审，具体说明及要求如下：

1、项目概况

1.1项目名称：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿土建项目排洪渠施工工程。

1.2招标人：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司

1.3建设地点：伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔四社

1.4招标方式：国内邀请招标

2、招标项目范围与规模

1、排洪渠：渠道总长838.57m，土方开挖方量为36.56万m3，石方开挖0.11万m3，工程设计标准断面:渠道标准断面底宽为6米，两岸边坡1：2.5，岸顶高程高于设计洪水位1m，两岸均设置宽2m的一级马道；岸顶上方边坡1：2，高程以上10m设置宽2m的二级马道。工程实施中应严格按照标准断面开挖。渠道底部护脚为60cm×100cm C25素砼，底部及边坡结构设置为：40cm格宾石笼网垫+20cm碎石+20cm粗砂砾；渠道上方边坡设置为：沙障+草方格治理。

2、跌水：跌水土方开挖方量为9.27万m3，跌水总体MU10浆砌石材料为主，钢筋砼为辅的情况，结合现有地形、地貌、地势综合设置，总体分为两个部分，即挡墙部分、消力池部分。挡墙部分使用M10浆砌石为材料，墙总高3~6m，墙背坡度1：0.55，墙底板坡1：10；消力池部分使用钢筋砼材料，消力池底板厚50cm。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有经年检合格的工商营业执照，且注册资本金不少于5000万元。

3.2投标人须同时具有相关部门颁发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质；

3.3拟担任本招标项目施工的项目经理须取得国家注册一级及以上建造师资格并在类似性质和复杂程度的工程施工方面具有五年以上工作经验，其中项目经理经历三年以上，且不得同时在其他项目中担任任何职务。技术负责人具有高级职称（相关专业）。

3.4投标人须具有国家建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

3.5投标人须具有最新ISO质量、环境、职业健康安全体系认证。

3.6投标人近五年(2019～2022)应具有承担过3个及其以上同类、同规模工程的业绩;

3.7投标人在近3年内不得有根据相关法规确定的人为重大责任事故记录。

3.8本工程不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包或转包。

3.9投标人在国家企业信用信用信息公示系统官网上无任何不良记录。

3.10投标人需在投标前必须提交投标保证金，其金额为人民币（大写）贰拾万元。未提交投标保证金的投标文件无效。

4、资格预审文件编制要求（按如下内容及顺序要求）

4.1封面

4.2投标人报名表（格式后附）

4.3法人授权书

4.4企业营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证

4.5本项目拟任项目负责人和技术负责人简历及资格证书

4.6企业同类工程业绩（陕蒙界周边地区业绩优先）

4.7企业所获奖项证明

4.8国家企业信用信用信息公示系统官网查询结果

4.9其它有必要提供给招标人的资料

5、资格预审文件递交方式、递交时间：

符合条件的意向投标人如有意参加投标，可按本公告要求编制资格预审文件，资格预审文件递交方式以下二种任选：

递交方式一：以电子邮件的形式发送，要求为PDF格式，接收邮箱地址：450004592@qq.com。

递交方式二：现场递交

地址：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司办公楼。

联系人：高利君 电话：13848678461

递交截止时间：2023年10月08日晚上17点前

6、投标资格的确定

6.1符合本公告所列的资格和条件要求并递交了资格预审文件的投标意向人并不意味着一定获得投标资格。

6.2招标人专家组将对全部已收到的资格预审资料进行分析，并独立、自主选择、确定正式的邀请投标人名单。

6.3招标人选择和确定邀请投标名单的过程和方法将不会进行公示和告知。

7、其他说明

7.1本阶段不组织现场踏勘，无进一步的资料提供。

7.2本公告的作用仅为遴选邀请投标人，具体技术及经济方面要求以正式的招标文件为准。

7.3本次报名暨资格预审为自愿参加，招标人不给予任何补偿，本阶段招标人不提供答疑服务。

附件:报名登记表

投标人报名登记表

| 供方名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 营业执照注册号 |  |  |  |
| 税务登记证编号 |  | 企业法人 |  |  |  |
| 注册日期 |  | 营业执照有效期 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 企业注册地 |  |  |  |
| 注册级别 | □国家级□省、直辖市、自治区级□地市级□县区级 |  |  |  |  |
| 企业类别 | □国有□集体□私营□个体□合资□其它 |  |  |  |  |
| 经营类别 | □承包商□制造商□代理商□供应商□服务商□其它 |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 企业网站 |  |  | E-mail |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 认证情况及 认证机构 |  |  |  |  |  |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 附件（证书 及证明材料） |  |  |  |  |  |
| 备注 | （此处备注说明所参加投标设备名称） |  |  |  |  |

日期：编号：